Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиоэлектроника и лазерная техника (РЛ)»

Кафедра «Технология приборостроения (РЛ6)»

Курсовая работа на тему

«Генератор сигналов произвольной формы»

Выполнил ст. группы РЛ6-71

Худяков А. С.

Преподаватель Семеренко Д. А.

Москва, 2023

Введение

В данной работе будет решена задача создания генератора сигналов произвольной формы. В устройстве реализована генерация стандартных форм сигналов (синусоидальный, прямоугольный, треугольный и пилообразный) и белого шума. Пользователю будет доступна загрузка формы, частоты и амплитуды сигнала через программу для компьютера, которая, в свою очередь, передает управляющие сигналы на устройство путем передачи данных по USART.

Генераторы сигналов произвольной формы имеет широкий спектр применений в различных областях: от радио и телепередачи до медицинской аппаратуры. Остановимся на некоторых из них:

- в области радиопередачи и радиоприема такое устройство может применятся для отладки и тестирования аппаратуры, управляемой сигналами строго определенной формы (переключение каналов телевизора, машина на радиоуправлении, беспилотные летательные аппараты);

- в области медицины генерирование сигналов различной конфигурации может быть использовано для исследования человеческого тела (томографы, электрокардиографы, аппараты УЗИ);

- в военной области генерирование сигналов может быть применено для вывода из строя радиокоммуникации на некоторой площади, создания поддельных радиосообщений.

При разработке генератора сигналов произвольной формы необходимо решить следующие задачи и проблемы:

- синхронизация частоты передачи с компьютера управляющих сигналов через USART с частотой приема ПЛИС.

- реализация прямоугольной, треугольной и пилообразной формы сигнала. Эта задача решается с помощью простого счетчика, выходы которого подсоединяются к ЦАП;

- реализация синусоидальной форму сигнала. Эта задача решается с либо с помощью непосредственно вычисления синуса как функции, либо используя предварительно рассчитанную таблицу значений;

- генерация белого шума. При разработке алгоритма генерации белого шума нужно учитывать его быстродействие и сложность;

- изменение частоты сигнала. Частота выходного сигнала ограничивается частотой используемого ЦАП, для динамического изменения частоты генерации сигнала можно масштабировать уже вычисленные значения сигналов;

- изменение амплитуды сигнала. Амплитуду выходного сигнала можно менять с помощью операционного усилителя с обратной связью и транзисторами, работающими в ключевом режиме для подстройки коэффициента усиления.

Цель исследования – сравнение ЦАП PCF8591 (Максимальная частота = 10 КГц) с R-2R цепочкой.

PCF8591 Quad 8-Bit ADC + 8-Bit DAC (0x48 - 0x4F I2C addreses)

// как можно использовать полученные результаты в будущем?

Глава 1

В этой главе будут приведены различный способы реализации отдельных компонентов устройства и соответствующих алгоритмов.

Передача управляющих сигналов на ПЛИС может осуществляться несколькими способами:

- с помощью программы-терминала типа HTerm,

- подключения клавиатуры к ПЛИС,

- управления с помощью кнопок на отладочной плате.

Генерация сигналов синусоидальной, прямоугольной, треугольной и пилообразной формы может осуществляться масштабированием уже вычисленных значений или программной реализацией алгоритма расчета значения функции в каждый момент времени.

Создание белого шума требует реализации одного из соответствующих алгоритмов, основанных на одном из множества способов генерации случайных чисел, отличающихся лишь степенью использования памяти и вычислительных мощностей.

Глава 2

Рис. 1 – Функциональная схема устройства.

Описание модуля UartRxTx: модуль отвечает за прием и передачу данных между программой на компьютере и ПЛИС.

Рис. 2 – Функциональная схема модуля UartRxTx.

Описание модуля UartRx: модуль отвечает за прием и передачу данных между программой на компьютере и ПЛИС.

Описание модуля UartTx: модуль отвечает за прием и передачу данных между программой на компьютере и ПЛИС.

Структура управляющей команды ctrl_msg:

| Бит | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | SOM (start of message) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бит | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| Сообщение | sig_number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бит | 17 – 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сообщение | adder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бит | 49 – 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сообщение | amplitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бит | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | EOM (end of message) |  |  |  |  |  |  |  |

Кодограмма управляющей команды ctrl_msg:

| Имя | Принимаемые значения | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SOM (start of message) | ASCII – 's' Binary – 0b01110011 | Индикатор начала сообщения |
| sig_number | 0b000 | Выбор синусоидального сигнала |
|  | 0b001 | Выбор сигнала типа "шум" |
|  | 0b010 | Выбор сигнала «треугольного» типа |
|  | 0b011 | Выбор сигнала типа "меанд" |
|  | 0b100 | Выбор сигнала типа "пила" |
|  | 0b101 | Выбор сигнала типа "рампа" |
| adder | 0..232 | Настройка частоты выходного сигнала |
| amplitude | 0..232 | Настройка амплитуды выходного сигнала |
| EOM (end of message) | ASCII – 'e' Binary – 0b01100101 | Индикатор конца сообщения |

Структура выходной команды sig_msg:

| Бит | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сообщение | SOM (start of message) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бит | 9 – 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сообщение | signal |  |  |  |  |  |  |  |
| Бит | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Сообщение | EOM (end of message) |  |  |  |  |  |  |  |

Кодограмма выходной команды sig_msg:

| Имя | Принимаемые значения | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SOM (start of message) | ASCII – 's' Binary – 0b01110011 | Индикатор начала сообщения |
| signal | 0..232 | Выходной сигнал |
| EOM (end of message) | ASCII – 'e' Binary – 0b01100101 | Индикатор конца сообщения |

Описание модуля SignalGenerator: модуль производит генерацию выбранного командой sig_number сигнала с заданным коэффициентом частоты adder. Генерация сигнала происходит в диапазоне частот от 1 Гц до 200 МГц.

Описание модуля AmplitudeChanger: модуль производит настройку амплитуды выходного сигнала с помощью заданного коэффициента амплитуды amplitude. Настройка амплитуды сигнала происходит в диапазоне от 0 В до максимального значения, заданного в программе для компьютера и до максимального напряжения выводов ПЛИС.

Описание модуля PCF8591Transmitter: модуль отвечает за передачу сигнала на микросхему PCF8591. Максимальная частота выходного сигнала равна 11.1 КГц. Это накладывает следующее ограничение: частота генерации сигнала должна лежать в пределах от 1 до 11.1 КГц, иначе будут появляться визуальные ошибки выходного сигнала.

// Схема с ПЛИС + операционный усилитель на выходе ЦАП

Рис. 2 – Принципиальная электрическая схема устройства.

Глава 3

В этой главе будут приведены основные алгоритмы работы ПЛИС и описаны основные функции ПЛИС.

- Модуль UART receiver принимает 8-битное слово и подает его на вход модуля UART decoder.

- Модуль UART decoder принимает 4 слова по 8 бит и декодирует их в набор команд: sig_number, frequency, freq_change, amplitude, ampl_change.